# KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- |
| 45212000-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych |
| NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA AŻUROWEGO ZADASZENIA – BUDOWA WIATY |
| ADRES INWESTYCJI: | „OWOCOWA PLAŻA” ZBOROWO, GM. DOPIEWO |
| NAZWA INWESTORA: | GMINA DOPIEWO;GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI |
| ADRES INWESTORA: | UL. POLNA 1A, 62-070 DOPIEWO |

## Tabela wartości elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Wartość | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  | 100,00% |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |

Słownie:

## Kosztorys ofertowy

| Lp. | Kod pozycji | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ZADASZENIE |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0207-04 0214-01 analogia Do weryfikacji | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km -wykopy pod stopy fundamentowe | m3 | (2,500 * 2,500 * 1,200) * 4 = 30,000 |  |  |
| 2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | (2,400 * 2,400 * 0,100) * 4 {rys k2} = 2,304 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0204-03 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | (2,200 * 2,200 * 0,500) * 4 {rys k2} = 9,680 |  |  |
| 4 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr 10 mm | kg | 31,54 * 4 {rys K2} = 126,160 |  |  |
| 5 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm | kg | 33,57 * 4 {rys K2} = 134,280 |  |  |
| 6 | KNR DC-03 0102-04 | Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej mocowanie prętów gwintowanych M16 | szt. | 8 * 4 = 32,000 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntująca | m2 | (2,200 * 0,500) * 4 * 4 = 17,600 |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | (2,200 * 0,500) * 4 * 4 = 17,600 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 2,200 * 2,200 * 4 = 19,360 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 2,200 * 2,200 * 4 = 19,360 |  |  |
| 11 | KNR 2-05 0113-01 analogia | Zadaszenie - słupy o masie do 1 t | kg | 927,72 {rys K3} = 927,720 |  |  |
| 12 | KNR 2-05 0113-05 analogia | Zadaszenie - rygle ścian i płatwie | kg | 4 936,540 |  |  |
| 13 | KNR 2-05 0113-05 analogia | Zadaszenie - wsporniki stalowe | kg | 196,78 + 196,78 + 207,72 + 207,72 {rys K6 } = 809,000 |  |  |
| 14 | kalk. własna | Zabezpieczenie antykorozynje konstrukcji stalowychcynkowane ogniowe | kg | 6 673,260 |  |  |
| 15 | kalk. własna | Zabezpieczenie antykorozynje konstrukcji stalowychmalowane proszkowo | kg | poz.11 = 927,720 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie | m3 | 0,490 - 0,120 = 0,370 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 0406-01 | Murłaty | m3 drew . | 0,120 |  |  |
| 18 | KNR 0-15 0523-04 | Pokrycie dachów płytami poliwęglanowymizadaszenie pełne | m2 | 36,500 |  |  |

## Kosztorys ofertowy

| Lp. | Kod pozycji | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNNR-W 3 0703-05 analogia | Dwukrotne lakierowanie konstrukcji drewnianych | m2 | 20,201 |  |  |
| 20 | KNR-W 2- 02 20203-02 analogia | Wykonanie okładziny z desek lamelowych wraz z deskami krawędziowymi i klockami dystansowymi o różnej wysokości wykończonych | m2 | 126,700 |  |  |
| Razem dział: ZADASZENIE |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ZADASZENIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0207-04 0214-01 analogia Do weryfikacji | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km -wykopy pod stopy fundamentowe | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 30,000 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,0685+18*0,0042 = 0,1441 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g | r-g | 4,3230 | 5,476 | 164,28 |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparka gąsienicowa 2.00 m3 0,0166 m-g/m3 * 253,02 zł/m-g | m-g | 0,4980 | 4,200 |  |  | 126,00 |
| 3* |  | samochód samowyładowczy 10-15 t 0,054+18*0,0105 = 0,243 m-g/m3 * 140,49 zł/m-g | m-g | 7,2900 | 34,139 |  |  | 1 024,17 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 1 314,45 | 43,815 | 164,28 |  | 1 150, 17 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 892,57 | 29,750 | 111,55 |  | 781,02 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 242,78 | 8,092 | 30,33 |  | 212,45 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 2 449,80 | 81,660 | 306,16 |  | 2 143, 64 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 81,66 |  | 10,205 |  | 71,452 |
| 2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 2,304 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 5,26 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g | r-g | 12,1190 | 199,880 | 460,52 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,03 m3/m3 * 363,32 zł/m3 | m3 | 2,3731 | 374,220 |  | 862,20 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 5,613 |  | 12,93 |  |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 1 335,65 | 579,7 13 | 460,52 | 875,13 |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 312,71 | 135,7 19 | 312,71 |  |  |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 85,05 | 36,916 | 85,05 |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  | 1 733,41 | 752,3 50 | 858,28 | 875,13 |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 752,35 |  | 372,5 15 | 379,8 33 |  |
| 3 | KNR 2-02 0204-03 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 9,680 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3,1978 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g | r-g | 30,9547 | 121,516 | 1 176,27 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,015 m3/m3 * 363,32 zł/m3 | m3 | 9,8252 | 368,770 |  | 3 569,69 |  |
| 3* |  | drewno okrągłe na stemple budowlane 0,002 m3/m3 * 477,88 zł/m3 | m3 | 0,0194 | 0,956 |  | 9,25 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4* |  | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,003 m3/m3 * 1 072,21 zł/m3 | m3 | 0,0290 | 3,217 |  | 31,14 |  |
| 5* |  | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,003 m3/m3 * 1 286,95 zł/m3 | m3 | 0,0290 | 3,861 |  | 37,37 |  |
| 6* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,12 kg/m3 * 10,90 zł/kg | kg | 1,1616 | 1,308 |  | 12,66 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 5,672 |  | 54,90 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy 0,02 m-g/m3 * 135,43 zł/m-g | m-g | 0,1936 | 2,709 |  |  | 26,22 |
| 9* |  | pompa do betonu na samochodzie 0,07 m-g/m3 * 329,14 zł/m-g | m-g | 0,6776 | 23,040 |  |  | 223,03 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 5 140,53 | 531,0 49 | 1 176, 27 | 3 715, 01 | 249,25 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 967,94 | 99,993 | 798,69 |  | 169,25 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 263,29 | 27,198 | 217,25 |  | 46,04 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 6 371,76 | 658,2 40 | 2 192, 21 | 3 715, 01 | 464,54 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 658,24 |  | 226,4 68 | 383,7 84 | 47,989 |
| 4 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr 10 mm | kg |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 126,160 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,0402 r-g/kg * 38,00 zł/r-g | r-g | 5,0716 | 1,528 | 192,77 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm 1,006 kg/kg * 4,57 zł/kg | kg | 126,917 0 | 4,597 |  | 579,96 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 0,069 |  | 8,71 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | prościarka do prętów 0,0043 m-g/kg * 7,45 zł/m-g | m-g | 0,5425 | 0,032 |  |  | 4,04 |
| 5* |  | nożyce do prętów 0,0058 m-g/kg * 10,29 zł/m-g | m-g | 0,7317 | 0,060 |  |  | 7,57 |
| 6* |  | giętarka do prętów 0,0048 m-g/kg * 10,94 zł/m-g | m-g | 0,6056 | 0,053 |  |  | 6,69 |
| 7* |  | wyciąg 0,0008 m-g/kg * 20,68 zł/m-g | m-g | 0,1009 | 0,017 |  |  | 2,14 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 801,88 | 6,356 | 192,77 | 588,67 | 20,44 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 145,21 | 1,148 | 131,29 |  | 13,92 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 39,48 | 0,312 | 35,69 |  | 3,79 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 986,57 | 7,820 | 359,75 | 588,67 | 38,15 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 7,82 |  | 2,848 | 4,666 | 0,302 |
| 5 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm | kg |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 134,280 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,0402 r-g/kg * 38,00 zł/r-g | r-g | 5,3981 | 1,528 | 205,18 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm 1,006 kg/kg * 4,57 zł/kg | kg | 135,085 7 | 4,597 |  | 617,29 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 0,069 |  | 9,27 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | prościarka do prętów 0,0043 m-g/kg * 7,45 zł/m-g | m-g | 0,5774 | 0,032 |  |  | 4,30 |
| 5* |  | nożyce do prętów 0,0058 m-g/kg * 10,29 zł/m-g | m-g | 0,7788 | 0,060 |  |  | 8,06 |
| 6* |  | giętarka do prętów 0,0048 m-g/kg * 10,94 zł/m-g | m-g | 0,6445 | 0,053 |  |  | 7,12 |
| 7* |  | wyciąg 0,0008 m-g/kg * 20,68 zł/m-g | m-g | 0,1074 | 0,017 |  |  | 2,28 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 853,50 | 6,356 | 205,18 | 626,56 | 21,76 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 154,54 | 1,148 | 139,73 |  | 14,81 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 42,03 | 0,312 | 37,99 |  | 4,04 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 1 050,07 | 7,820 | 382,90 | 626,56 | 40,61 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 7,82 |  | 2,848 | 4,666 | 0,302 |
| 6 | KNR DC-03 0102-04 | Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej -mocowanie prętów gwintowanych M16 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 32,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,0611 r-g/szt. * 38,00 zł/r-g | r-g | 1,9552 | 2,322 | 74,30 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Pręt gwintowany do zamocowań do dużych obciążeń kl. 4.8 M16 - M20 (od 1000 mm do 2000 mm) 1 szt/szt. * 18,17 zł/szt | szt | 32,0000 | 18,170 |  | 581,44 |  |
| 3* |  | żywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemniki 400 ml 0,024 dm3/szt. * 308,05 zł/dm3 | dm3 | 0,7680 | 7,393 |  | 236,58 |  |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 892,32 | 27,885 | 74,30 | 818,02 |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 50,44 | 1,577 | 50,44 |  |  |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 13,72 | 0,429 | 13,72 |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  | 956,48 | 29,890 | 138,46 | 818,02 |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 29,89 |  | 4,328 | 25,563 |  |
| 7 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntująca | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 17,600 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,0966 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g | r-g | 1,7002 | 3,671 | 64,61 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | emulsja asfaltowa izolacyjna 0,35 kg/m2 * 4,43 zł/kg | kg | 6,1600 | 1,551 |  | 27,30 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 0,023 |  | 0,40 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | środek transportowy 0,0005 m-g/m2 * 135,43 zł/m-g | m-g | 0,0088 | 0,068 |  |  | 1,20 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 93,51 | 5,313 | 64,61 | 27,70 | 1,20 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 44,64 | 2,539 | 43,83 |  | 0,81 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 12,15 | 0,691 | 11,92 |  | 0,23 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 150,30 | 8,540 | 120,36 | 27,70 | 2,24 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 8,54 |  | 6,842 | 1,574 | 0,127 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 17,600 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,082 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g | r-g | 1,4432 | 3,116 | 54,84 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | emulsja asfaltowa izolacyjna 0,3 kg/m2 * 4,43 zł/kg | kg | 5,2800 | 1,329 |  | 23,39 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 0,020 |  | 0,35 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | środek transportowy 0,0004 m-g/m2 * 135,43 zł/m-g | m-g | 0,0070 | 0,054 |  |  | 0,95 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 79,53 | 4,519 | 54,84 | 23,74 | 0,95 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 37,92 | 2,152 | 37,27 |  | 0,65 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 10,33 | 0,585 | 10,15 |  | 0,18 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 127,78 | 7,260 | 102,26 | 23,74 | 1,78 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 7,26 |  | 5,808 | 1,349 | 0,101 |
| 9 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 19,360 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,0635 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g | r-g | 1,2294 | 2,413 | 46,72 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | emulsja asfaltowa izolacyjna 0,3 kg/m2 * 4,43 zł/kg | kg | 5,8080 | 1,329 |  | 25,73 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 0,020 |  | 0,39 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | wyciąg 0,0005 m-g/m2 * 20,68 zł/m-g | m-g | 0,0097 | 0,010 |  |  | 0,19 |
| 5* |  | środek transportowy 0,0004 m-g/m2 * 135,43 zł/m-g | m-g | 0,0077 | 0,054 |  |  | 1,05 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 74,08 | 3,826 | 46,72 | 26,12 | 1,24 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 32,62 | 1,682 | 31,79 |  | 0,83 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 8,88 | 0,457 | 8,65 |  | 0,23 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 115,58 | 5,970 | 87,16 | 26,12 | 2,30 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 5,97 |  | 4,497 | 1,349 | 0,119 |
| 10 | KNR 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 19,360 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,0587 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g | r-g | 1,1364 | 2,231 | 43,19 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | emulsja asfaltowa izolacyjna 0,25 kg/m2 * 4,43 zł/kg | kg | 4,8400 | 1,108 |  | 21,45 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 0,017 |  | 0,33 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | wyciąg 0,0004 m-g/m2 * 20,68 zł/m-g | m-g | 0,0077 | 0,008 |  |  | 0,15 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5* |  | środek transportowy 0,0004 m-g/m2 * 135,43 zł/m-g | m-g | 0,0077 | 0,054 |  |  | 1,05 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 66,17 | 3,418 | 43,19 | 21,78 | 1,20 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 30,16 | 1,557 | 29,35 |  | 0,81 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 8,21 | 0,424 | 8,00 |  | 0,21 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 104,54 | 5,400 | 80,54 | 21,78 | 2,22 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 5,40 |  | 4,158 | 1,125 | 0,115 |
| 11 | KNR 2-05 0113-01 analogia | Zadaszenie - słupy o masie do 1 t R*0,955 | kg |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 927,720 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,03715 * 0,955 = 0,035478 r-g/kg * 38,00 zł/r-g | r-g | 32,9137 | 1,348 | 1 250,57 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Stal S235JR 1 kg/kg * 9,50 zł/kg | kg | 927,720 0 | 9,500 |  | 8 813,34 |  |
| 3* |  | deski iglaste obrzynane 0,000003 m3/kg * 1 286,95 zł/m3 | m3 | 0,0028 | 0,004 |  | 3,71 |  |
| 4* |  | krawędziaki iglaste 0,000008 m3/kg * 1 396,42 zł/m3 | m3 | 0,0074 | 0,011 |  | 10,20 |  |
| 5* |  | drabiny z rur stalowych spawane 0,00078 kg/kg * 21,16 zł/kg | kg | 0,7236 | 0,017 |  | 15,77 |  |
| 6* |  | elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 0,00025 100 szt./kg * 64,61 zł/100 szt. | 100 szt. | 0,2319 | 0,016 |  | 14,84 |  |
| 7* |  | tlen techniczny 0,0018 m3/kg * 7,78 zł/m3 | m3 | 1,6699 | 0,014 |  | 12,99 |  |
| 8* |  | acetylen techniczny rozpuszczony 0,0006 kg/kg * 42,87 zł/kg | kg | 0,5566 | 0,026 |  | 24,12 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  | ciągnik kołowy 75-85 KM 0,0026 m-g/kg * 79,88 zł/m-g | m-g | 2,4121 | 0,208 |  |  | 192,97 |
| 10* |  | przyczepa dłużycowa 10 t 0,0026 m-g/kg * 13,41 zł/m-g | m-g | 2,4121 | 0,035 |  |  | 32,47 |
| 11* |  | spawarka elektryczna wirująca 300 A 0,0008 m-g/kg * 8,22 zł/m-g | m-g | 0,7422 | 0,007 |  |  | 6,49 |
| 12* |  | tory pod żurawie wieżowe 120-180tm 0,0048 m-g/kg * 4,22 zł/m-g | m-g | 4,4531 | 0,020 |  |  | 18,55 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 10 396,02 | 11,206 | 1 250, 57 | 8 894, 97 | 250,48 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 1 016,63 | 1,099 | 847,19 |  | 169,44 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 276,62 | 0,299 | 230,36 |  | 46,26 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 11 689,27 | 12,600 | 2 328, 12 | 8 894, 97 | 466,18 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 12,60 |  | 2,512 | 9,588 | 0,503 |
| 12 | KNR 2-05 0113-05 analogia | Zadaszenie - rygle ścian i płatwie R*0,955 | kg |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 4 936,540 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,04597 * 0,955 = 0,043901 r-g/kg * 38,00 zł/r-g | r-g | 216,719 0 | 1,668 | 8 234,15 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Stal S235JR 1 kg/kg * 9,50 zł/kg | kg | 4 936,540 | 9,500 |  | 46 897,13 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3* |  | deski iglaste obrzynane 0,000006 m3/kg * 1 286,95 zł/m3 | m3 | 0,0296 | 0,008 |  | 39,49 |  |
| 4* |  | krawędziaki iglaste 0,00002 m3/kg * 1 396,42 zł/m3 | m3 | 0,0987 | 0,028 |  | 138,22 |  |
| 5* |  | śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami 0,00082 kg/kg * 12,41 zł/kg | kg | 4,0480 | 0,010 |  | 49,37 |  |
| 6* |  | trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych 0,00054 kg/kg * 14,73 zł/kg | kg | 2,6657 | 0,008 |  | 39,49 |  |
| 7* |  | drabiny z rur stalowych spawane 0,00067 kg/kg * 21,16 zł/kg | kg | 3,3075 | 0,014 |  | 69,11 |  |
| 8* |  | elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 0,00025 100 szt./kg * 64,61 zł/100 szt. | 100 szt. | 1,2341 | 0,016 |  | 78,98 |  |
| 9* |  | tlen techniczny 0,0018 m3/kg * 7,78 zł/m3 | m3 | 8,8858 | 0,014 |  | 69,11 |  |
| 10* |  | acetylen techniczny rozpuszczony 0,0006 kg/kg * 42,87 zł/kg | kg | 2,9619 | 0,026 |  | 128,35 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 11* |  | ciągnik kołowy 75-85 KM 0,0019 m-g/kg * 79,88 zł/m-g | m-g | 9,3794 | 0,152 |  |  | 750,35 |
| 12* |  | przyczepa dłużycowa 10 t 0,0019 m-g/kg * 13,41 zł/m-g | m-g | 9,3794 | 0,025 |  |  | 123,41 |
| 13* |  | spawarka elektryczna wirująca 300 A 0,0059 m-g/kg * 8,22 zł/m-g | m-g | 29,1256 | 0,048 |  |  | 236,95 |
| 14* |  | tory pod żurawie wieżowe 120-180tm 0,0012 m-g/kg * 4,22 zł/m-g | m-g | 5,9238 | 0,005 |  |  | 24,68 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 56 878,79 | 11,522 | 8 234, 15 | 47 50 9,25 | 1 135, 39 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 6 359,07 | 1,289 | 5 589, 47 |  | 769,60 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 1 727,01 | 0,351 | 1 519, 77 |  | 207,24 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 64 964,87 | 13,160 | 15 34 3,39 | 47 50 9,25 | 2 112, 23 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 13,16 |  | 3,109 | 9,624 | 0,428 |
| 13 | KNR 2-05 0113-05 analogia | Zadaszenie - wsporniki stalowe R*0,955 | kg |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 809,000 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,04597 * 0,955 = 0,043901 r-g/kg * 38,00 zł/r-g | r-g | 35,5159 | 1,668 | 1 349,41 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Stal S235JR 1 kg/kg * 9,50 zł/kg | kg | 809,000 0 | 9,500 |  | 7 685,50 |  |
| 3* |  | deski iglaste obrzynane 0,000006 m3/kg * 1 286,95 zł/m3 | m3 | 0,0049 | 0,008 |  | 6,47 |  |
| 4* |  | krawędziaki iglaste 0,00002 m3/kg * 1 396,42 zł/m3 | m3 | 0,0162 | 0,028 |  | 22,65 |  |
| 5* |  | śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami 0,00082 kg/kg * 12,41 zł/kg | kg | 0,6634 | 0,010 |  | 8,09 |  |
| 6* |  | trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych 0,00054 kg/kg * 14,73 zł/kg | kg | 0,4369 | 0,008 |  | 6,47 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7* |  | drabiny z rur stalowych spawane 0,00067 kg/kg * 21,16 zł/kg | kg | 0,5420 | 0,014 |  | 11,33 |  |
| 8* |  | elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 0,00025 100 szt./kg * 64,61 zł/100 szt. | 100 szt. | 0,2023 | 0,016 |  | 12,94 |  |
| 9* |  | tlen techniczny 0,0018 m3/kg * 7,78 zł/m3 | m3 | 1,4562 | 0,014 |  | 11,33 |  |
| 10* |  | acetylen techniczny rozpuszczony 0,0006 kg/kg * 42,87 zł/kg | kg | 0,4854 | 0,026 |  | 21,03 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 11* |  | ciągnik kołowy 75-85 KM 0,0019 m-g/kg * 79,88 zł/m-g | m-g | 1,5371 | 0,152 |  |  | 122,97 |
| 12* |  | przyczepa dłużycowa 10 t 0,0019 m-g/kg * 13,41 zł/m-g | m-g | 1,5371 | 0,025 |  |  | 20,23 |
| 13* |  | spawarka elektryczna wirująca 300 A 0,0059 m-g/kg * 8,22 zł/m-g | m-g | 4,7731 | 0,048 |  |  | 38,83 |
| 14* |  | tory pod żurawie wieżowe 120-180tm 0,0012 m-g/kg * 4,22 zł/m-g | m-g | 0,9708 | 0,005 |  |  | 4,05 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  | 9 321,30 |  | 11,522 | 1 349, 41 | 7 785, 81 | 186,08 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  | 1 042,12 |  | 1,289 | 916,00 |  | 126,12 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  | 283,02 |  | 0,351 | 249,06 |  | 33,96 |
| Razem z narzutami |  |  | 10 646,44 |  | 13,160 | 2 514, 47 | 7 785, 81 | 346,16 |
| Cena jednostkowa |  |  | 13,16 |  |  | 3,109 | 9,624 | 0,428 |
| 16 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 0,370 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 17,95 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g | r-g | 6,6415 | 682,100 | 252,38 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 1,04 m3/m3 * 1 900,16 zł/m3 | m3 | 0,3848 | 1 976,166 |  | 731,18 |  |
| 3* |  | xylamit popularny 0,5 kg/m3 * 13,00 zł/kg | kg | 0,1850 | 6,500 |  | 2,41 |  |
| 4* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe 3,3 kg/m3 * 10,90 zł/kg | kg | 1,2210 | 35,970 |  | 13,31 |  |
| 5* |  | śruby,podkładki,nakrętki 1,9 kg/m3 * 17,01 zł/kg | kg | 0,7030 | 32,319 |  | 11,96 |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 30,764 |  | 11,38 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg 0,84 m-g/m3 * 20,68 zł/m-g | m-g | 0,3108 | 17,371 |  |  | 6,43 |
| 8* |  | środek transportowy 0,66 m-g/m3 * 135,43 zł/m-g | m-g | 0,2442 | 89,384 |  |  | 33,07 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  | 1 062,12 |  | 2 870, 574 | 252,38 | 770,24 | 39,50 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  | 198,17 |  | 535,6 33 | 171,35 |  | 26,82 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  | 53,91 |  | 145,6 94 | 46,61 |  | 7,30 |
| Razem z narzutami |  |  | 1 314,20 |  | 3 551, 900 | 470,34 | 770,24 | 73,62 |
| Cena jednostkowa |  |  | 3 551,90 |  |  | 1 271, 223 | 2 081, 719 | 198,9 59 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 2-02 0406-01 | Murłaty | m3 drew . |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 0,120 m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 12,38 r-g/m3 drew. * 38,00 zł/r-g | r-g | 1,4856 | 470,440 | 56,45 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 1,06 m3/m3 drew. * 1 900,16 zł/m3 | m3 | 0,1272 | 2 014,170 |  | 241,70 |  |
| 3* |  | xylamit popularny 0,34 kg/m3 drew. * 13,00 zł/kg | kg | 0,0408 | 4,420 |  | 0,53 |  |
| 4* |  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 18 m2/m3 drew. * 6,65 zł/m2 | m2 | 2,1600 | 119,700 |  | 14,36 |  |
| 5* |  | śruby,podkładki,nakrętki 8,92 kg/m3 drew. * 17,01 zł/kg | kg | 1,0704 | 151,729 |  | 18,21 |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 34,350 |  | 4,12 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg 0,98 m-g/m3 drew. * 20,68 zł/m-g | m-g | 0,1176 | 20,266 |  |  | 2,43 |
| 8* |  | środek transportowy 1,08 m-g/m3 drew. * 135,43 zł/m-g | m-g | 0,1296 | 146,264 |  |  | 17,55 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 355,35 | 2 961, 339 | 56,45 | 278,92 | 19,98 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 51,91 | 432,5 03 | 38,34 |  | 13,57 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 14,12 | 117,6 42 | 10,43 |  | 3,69 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 421,38 | 3 511, 480 | 105,22 | 278,92 | 37,24 |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 3 511,48 |  | 876,7 55 | 2 324, 369 | 310,3 60 |
| 18 | KNR 0-15 0523-04 | Pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi- zadaszenie pełne | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 36,500 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,0774 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g | r-g | 2,8251 | 2,941 | 107,35 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Płyta lita z poliwęglanu EXOLON STD, grub. 3,0 mm kolor: bezbarwna 1,2 m2/m2 * 115,80 zł/m2 | m2 | 43,8000 | 138,960 |  | 5 072,04 |  |
| 3* |  | gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym 14,9 szt./m2 * 0,42 zł/szt. | szt. | 543,850 0 | 6,258 |  | 228,42 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze(od M3) 1,5 % | % |  | 0,094 |  | 3,43 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | wyciąg 0,0016 m-g/m2 * 12,03 zł/m-g | m-g | 0,0584 | 0,019 |  |  | 0,69 |
| 6* |  | środek transportowy 0,0021 m-g/m2 * 135,43 zł/m-g | m-g | 0,0767 | 0,284 |  |  | 10,37 |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 5 422,30 | 148,5 56 | 107,35 | 5 303, 89 | 11,06 |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 80,46 | 2,203 | 72,94 |  | 7,52 |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 21,88 | 0,599 | 19,84 |  | 2,04 |
| Razem z narzutami |  |  |  | 5 524,64 | 151,3 60 | 200,13 | 5 303, 89 | 20,62 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 151,36 |  | 5,481 | 145,3 12 | 0,565 |
| 19 | KNNR-W 3 0703-05 analogia | Dwukrotne lakierowanie konstrukcji drewnianych | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 20,201 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0,78 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g | r-g | 15,7568 | 29,640 | 598,76 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | lakier 0,41 dm3/m2 * 34,59 zł/dm3 | dm3 | 8,2824 | 14,182 |  | 286,49 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 3 % | % |  | 0,425 |  | 8,59 |  |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 893,84 | 44,247 | 598,76 | 295,08 |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 406,60 | 20,126 | 406,60 |  |  |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 110,60 | 5,474 | 110,60 |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  | 1 411,04 | 69,850 | 1 115, 96 | 295,08 |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 69,85 |  | 55,240 | 14,607 |  |
| 20 | KNR-W 2-02 20203-02 analogia | Wykonanie okładziny z desek lamelowych wraz z deskami krawędziowymi i klockami dystansowymi o różnej wysokości wykończonych | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | przedmiar = 126,700 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3,92 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g | r-g | 496,664 0 | 148,960 | 18 873,23 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | listwy boazeryjne 1,05 m2/m2 * 13,00 zł/m2 | m2 | 133,035 0 | 13,650 |  | 1 729,46 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze(od M) 0,05 % | % |  | 0,007 |  | 0,89 |  |
| Razem koszty bezpośrednie |  |  |  | 20 603,58 | 162,6 17 | 18 87 3,23 | 1 730, 35 |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 67,9% (R+S) |  |  |  | 12 814,74 | 101,1 44 | 12 81 4,74 |  |  |
| Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+S)) |  |  |  | 3 485,59 | 27,511 | 3 485, 59 |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  | 36 903,91 | 291,2 70 | 35 17 3,56 | 1 730, 35 |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  | 291,27 |  | 277,6 15 | 13,657 |  |

ZAŁĄCZNIK - ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Zamawiający/Inwestor: Gmina Dopiewo; Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kosztorysant: Krzysztof Gros, Justyna Koszela

Nazwa zadania BUDOWA AŻUROWEGO ZADASZENIA

Lokalizacja zadania:„OWOCOWA PLAŻA” ZBOROWO, GM. DOPIEWO

DZ. NR 2/47; JEDNOSTKA EW.:DOPIEWO (302105_2) OBRĘB EW.: ZBOROWO (302105_2.0013)

- Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych – BRAK

- Wykonywanie robót w warunkach innych niż przeciętne – BRAK

- Dane dotyczące obliczania wartości kosztorysowej robót budowlanych:

- Ceny jednostkowe robót pozyskane z danych rynkowych i z kalkulacji szczegółowych - Dane przyjęte w kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych:

Ceny materiałów podane są łącznie z kosztami zakupu i nie obejmują podatku VAT

Kosztorys obejmuje zestawienie robót podstawowych. Koszt robót dodatkowych, tymczasowych i pomocniczych ujęto w kosztach pośrednich

Stawka robocizny kosztorysowej – wg Sekocenbud 1 kw 2025 – cena (38,00 zł)

Koszty Kp obliczone wskaźnikowo od (R+S)

Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich wg Sekocenbud 1 kw 2025

Wskaźnik kosztów pośrednich Kp, przyjęto: 67,9 %

Zysk kalkulacyjny Z obliczony wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S))

Wskaźnik narzutu zysku: wg Sekocenbud 1 kw 2025

Wskaźnik zysku Z, przyjęto: 11%

Ceny materiałów: ceny rynkowe, oferty producentów lub Sekocenbud 1 kw 2025

Ceny sprzętu: Sekocenbud 1 kw 2025

4. Inne ustalenia wyżej niewymienione: BRAK

Poznań,12.03.2025r